| Самостоятельная работа по теме «Соединение проводников» Вариант 1. 1. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивлением 2 Ом и 3 Ом. Начертите схему соединения проводников. Какова сила тока в каждом из этих проводников, если напряжение на концах цепи 4,5 В? Найдите напряжение на концах каждого проводника. 2. Три проводника с сопротивлением 4 Ом, 6 Ом и 8 Ом соединены параллельно. В первом проводнике сила тока 15 А. Определите силу тока в каждом из остальных проводников, а также их общее сопротивление. 3. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на клеммах цепи, если сопротивление первого проводника 3 Ом, второго – 6 Ом, третьего – 5 Ом, показания амперметра 2 А. 4. 5. | Самостоятельная работа по теме «Соединение проводников» Вариант 2. 1. Цепь состоит из трех последовательно соединенных проводников сопротивлением 2 Ом, 3 Ом и 5 Ом. Начертите схему этой цепи. Найдите силу тока в цепи и напряжение на концах каждого проводника, если напряжение на зажимах всей цепи 20 В. 2. Два проводника сопротивлением 15 Ом и 10 Ом соединены параллельно. Начертите схему соединения проводников. Вычислите их общее сопротивление, а также силу тока в первом проводнике, если сила тока во втором проводнике равна 1,5 А. 3. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на участке CD, если сопротивление первого проводника 4 Ом, второго – 3 Ом, третьего – 6 Ом. 4. 5. |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа по теме «Соединение проводников» Вариант 1. 1. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивлением 2 Ом и 3 Ом. Начертите схему соединения проводников. Какова сила тока в каждом из этих проводников, если напряжение на концах цепи 4,5 В? Найдите напряжение на концах каждого проводника. 2. Три проводника с сопротивлением 4 Ом, 6 Ом и 8 Ом соединены параллельно. В первом проводнике сила тока 15 А. Определите силу тока в каждом из остальных проводников, а также их общее сопротивление. 3. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на клеммах цепи, если сопротивление первого проводника 3 Ом, второго – 6 Ом, третьего – 5 Ом, показания амперметра 2 А. 4. 5. | Самостоятельная работа по теме «Соединение проводников» Вариант 2. 1. Цепь состоит из трех последовательно соединенных проводников сопротивлением 2 Ом, 3 Ом и 5 Ом. Начертите схему этой цепи. Найдите силу тока в цепи и напряжение на концах каждого проводника, если напряжение на зажимах всей цепи 20 В. 2. Два проводника сопротивлением 15 Ом и 10 Ом соединены параллельно. Начертите схему соединения проводников. Вычислите их общее сопротивление, а также силу тока в первом проводнике, если сила тока во втором проводнике равна 1,5 А. 3. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на участке CD, если сопротивление первого проводника 4 Ом, второго – 3 Ом, третьего – 6 Ом. 4. 5. |